Python Code模块配置汇总

适用范围：水面无人艇纵向速度PI控制、艏向控制以及线性回归滤波模块。以下配置以当前Python文件接口为准，可直接复制到Simulink Python Code模块中。

# 一、文件与模块对应关系

| 模块 | Python文件 | 是否建立Python Code模块 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵向速度PI控制器 | usv_pi_speed_controller.py | 是 | 根据速度来源计算期望纵向推力 |
| 艏向控制器 | usv_adrc_heading_controller.py | 是 | 根据艏向误差、角速度和角加速度计算期望转艏力矩 |
| 速度滤波器 | speed_linear_regression_filter.py | 是 | 对测量速度进行滤波并输出一阶、二阶导数 |
| x位置滤波器 | x_position_linear_regression_filter.py | 是 | 对大地坐标x进行滤波并输出导数 |
| y位置滤波器 | y_position_linear_regression_filter.py | 是 | 对大地坐标y进行滤波并输出导数 |
| 艏向角滤波器 | heading_linear_regression_filter.py | 是 | 对艏向角进行滤波并输出角速度、角加速度 |
| 公共滤波器基类 | linear_regression_filter.py | 否 | 被四个专用滤波器引用，不单独建立模块 |

所有文件建议放在同一目录：D:\master\GPT。Python Code模块运行时应能够访问该目录。

# 二、纵向速度PI控制器

文件：D:\master\GPT\usv_pi_speed_controller.py

## 2.1 Initialize代码

import usv_pi_speed_controller as pi_controller

pi_controller.initialize_controller(
    sample_time,
    Kp_u,
    Ki_u,
    thrust_min,
    thrust_max,
    Iu_min,
    Iu_max
)

## 2.2 Output代码

desired_surge_force = pi_controller.controller_step(
    desired_speed,
    measured_speed,
    dot_x,
    dot_y,
    filtered_psi,
    speed_source
)

## 2.3 输入端口

| 端口 | 名称 | 类型 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | desired_speed | double | 1 | 期望纵向速度 |
| 2 | measured_speed | double | 1 | 测量纵向速度 |
| 3 | dot_x | double | 1 | x位置一阶导数 |
| 4 | dot_y | double | 1 | y位置一阶导数 |
| 5 | filtered_psi | double | 1 | 滤波后的艏向角，弧度制 |
| 6 | speed_source | double | 1 | 0使用测量速度，1使用内部推算速度 |

## 2.4 参数

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sample_time | double | PI控制器采样周期 |
| Kp_u | double | 速度比例增益 |
| Ki_u | double | 速度积分增益 |
| thrust_min | double | 期望纵向推力下限 |
| thrust_max | double | 期望纵向推力上限 |
| Iu_min | double | PI积分状态下限 |
| Iu_max | double | PI积分状态上限 |

## 2.5 输出端口

| 端口 | 名称 | 类型 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | desired_surge_force | double | 1 |

控制器内部根据dot_x、dot_y和filtered_psi计算艇体坐标系纵向速度u，然后由speed_source选择测量速度或推算速度参与PI控制。无需额外建立xy速度计算模块。

# 三、艏向控制器

文件：D:\master\GPT\usv_adrc_heading_controller.py

## 3.1 Initialize代码

import usv_adrc_heading_controller as heading_controller

heading_controller.initialize_controller(
    sample_time,
    Kp_psi,
    Kd_psi,
    Ki_psi,
    acceleration_gain,
    yaw_moment_min,
    yaw_moment_max
)

## 3.2 Output代码

desired_yaw_moment = heading_controller.controller_step(
    desired_heading,
    filtered_psi,
    yaw_rate,
    yaw_acceleration
)

## 3.3 输入端口

| 端口 | 名称 | 类型 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | desired_heading | double | 1 | 期望艏向，弧度制 |
| 2 | filtered_psi | double | 1 | 艏向角滤波器输出，弧度制 |
| 3 | yaw_rate | double | 1 | 艏向角速度 |
| 4 | yaw_acceleration | double | 1 | 艏向角加速度 |

## 3.4 参数

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sample_time | double | 艏向控制器采样周期，用于计算期望艏向一阶导数 |
| Kp_psi | double | 艏向比例增益 |
| Kd_psi | double | 艏向微分增益 |
| Ki_psi | double | 艏向积分增益 |
| acceleration_gain | double | 角加速度补偿系数，原控制律取0.1 |
| yaw_moment_min | double | 期望转艏力矩下限 |
| yaw_moment_max | double | 期望转艏力矩上限 |

## 3.5 输出端口

| 端口 | 名称 | 类型 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | desired_yaw_moment | double | 1 |

# 四、速度滤波器

文件：D:\master\GPT\speed_linear_regression_filter.py

## 4.1 Initialize代码

import speed_linear_regression_filter as speed_filter

speed_filter.initialize_filter(
    sample_time_speed,
    window_length_speed,
    history_length_speed
)

## 4.2 Output代码

filtered_speed, speed_rate, speed_acceleration = (
    speed_filter.filter_step(measured_speed_input)
)

## 4.3 端口和参数

| 类别 | 名称 | 类型 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入1 | measured_speed_input | double | 1 | 待滤波的测量速度 |
| 输出1 | filtered_speed | double | 1 | 滤波速度 |
| 输出2 | speed_rate | double | 1 | 速度一阶导数 |
| 输出3 | speed_acceleration | double | 1 | 速度二阶导数 |
| 参数 | sample_time_speed | double | - | 采样周期 |
| 参数 | window_length_speed | double | - | 回归窗口长度 |
| 参数 | history_length_speed | double | - | 历史数据长度 |

# 五、x位置滤波器

文件：D:\master\GPT\x_position_linear_regression_filter.py

## 5.1 Initialize代码

import x_position_linear_regression_filter as x_filter

x_filter.initialize_filter(
    sample_time_x,
    window_length_x,
    history_length_x
)

## 5.2 Output代码

filtered_x, dot_x, ddot_x = x_filter.filter_step(
    position_x
)

## 5.3 端口和参数

| 类别 | 名称 | 类型 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入1 | position_x | double | 1 | 待滤波输入 |
| 输出1 | filtered_x | double | 1 | 滤波值 |
| 输出2 | dot_x | double | 1 | 一阶导数 |
| 输出3 | ddot_x | double | 1 | 二阶导数 |
| 参数 | sample_time_x | double | - | 采样周期 |
| 参数 | window_length_x | double | - | 回归窗口长度 |
| 参数 | history_length_x | double | - | 历史数据长度 |

# 六、y位置滤波器

文件：D:\master\GPT\y_position_linear_regression_filter.py

## 6.1 Initialize代码

import y_position_linear_regression_filter as y_filter

y_filter.initialize_filter(
    sample_time_y,
    window_length_y,
    history_length_y
)

## 6.2 Output代码

filtered_y, dot_y, ddot_y = y_filter.filter_step(
    position_y
)

## 6.3 端口和参数

| 类别 | 名称 | 类型 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入1 | position_y | double | 1 | 待滤波输入 |
| 输出1 | filtered_y | double | 1 | 滤波值 |
| 输出2 | dot_y | double | 1 | 一阶导数 |
| 输出3 | ddot_y | double | 1 | 二阶导数 |
| 参数 | sample_time_y | double | - | 采样周期 |
| 参数 | window_length_y | double | - | 回归窗口长度 |
| 参数 | history_length_y | double | - | 历史数据长度 |

# 七、艏向角滤波器

文件：D:\master\GPT\heading_linear_regression_filter.py

## 7.1 Initialize代码

import heading_linear_regression_filter as psi_filter

psi_filter.initialize_filter(
    sample_time_psi,
    window_length_psi,
    history_length_psi
)

## 7.2 Output代码

filtered_psi, dot_psi, ddot_psi = psi_filter.filter_step(
    heading_psi
)

## 7.3 端口和参数

| 类别 | 名称 | 类型 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入1 | heading_psi | double | 1 | 待滤波输入 |
| 输出1 | filtered_psi | double | 1 | 滤波值 |
| 输出2 | dot_psi | double | 1 | 一阶导数 |
| 输出3 | ddot_psi | double | 1 | 二阶导数 |
| 参数 | sample_time_psi | double | - | 采样周期 |
| 参数 | window_length_psi | double | - | 回归窗口长度 |
| 参数 | history_length_psi | double | - | 历史数据长度 |

艏向角及其导数均采用弧度制。filtered_psi连接艏向控制器的当前艏向输入，dot_psi连接yaw_rate，ddot_psi连接yaw_acceleration。

# 八、模块连接关系

x位置滤波器输出dot_x，y位置滤波器输出dot_y，艏向角滤波器输出filtered_psi。三者连接至PI控制器，由PI控制器内部计算：

u = cos(filtered_psi) * dot_x + sin(filtered_psi) * dot_y

PI控制器的speed_source为0时使用measured_speed，为1时使用内部计算得到的u。艏向控制器的当前艏向输入使用艏向角滤波器输出filtered_psi，艏向角滤波器的dot_psi和ddot_psi分别连接yaw_rate和yaw_acceleration。期望艏向desired_heading直接作为控制指令输入。

各滤波器的window_length和history_length相互独立，可以分别调节。所有输入输出均为标量double，角度输入统一使用弧度制。